HTL Wien 16

Thaliastraße 125  –  Hettenkofergasse 15, 1160 Wien

Digitale Sanduhr

Arbeitsbericht

| Klasse | 4BHEL |
| --- | --- |
| Schuljahr | 2025 / 2026 |
| Schüler | Levshyn, Madl |
| Fach | Elektronik / Programmierung |
| Abgabedatum | 15.05.2026 |

# 1   Projektbeschreibung

## 1.1  Funktion

Die digitale Sanduhr ist ein mikrokontrollerbasiertes Gerät, das eine klassische mechanische Sanduhr elektronisch nachbildet. Der Benutzer stellt über ein Potentiometer eine Laufzeit zwischen 1 und 99 Minuten ein. Die gewählte Zeit wird auf einem 4-stelligen 7-Segment-Display im Format MM:SS angezeigt. Mit einem Tasterdruck startet der Countdown.

Während des Countdowns läuft auf zwei 8×8-LED-Matrizen eine Sand-Animation ab: Leucht-Pixel ("Sandkörner") fallen von der oberen Matrix durch einen simulierten Hals in die untere Matrix, analog zum Sand in einer echten Sanduhr. Der eingebaute Bewegungssensor (BNO085) erkennt, wenn das Gerät um 180° gedreht wird, und kehrt die Animation automatisch um.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal über das aktive Buzzer-Modul (5 Pieptöne, danach alle 5 Sekunden wiederholt). Ein langer Tastendruck (≥ 2 Sekunden) bricht einen laufenden Countdown jederzeit ab. Das Gerät wird über einen Akku (Lithium-Polymer) betrieben und in einem 3D-gedruckten Gehäuse untergebracht.

## 1.2  Ablaufdiagramm

EINSTELLMODUS Potentiometer drehen → Minuten 1–99 wählen ↓ Taster kurz drücken LAUFMODUS Sand-Animation läuft ¦ Display zählt MM:SS herunter ¦ Sensor überwacht Orientierung ↓ Zeit abgelaufen ··· oder ··· Taster ≥ 2 s gehalten (Abbruch) FERTIG-MODUS / EINSTELLMODUS Buzzer piept • Taster drücken → Reset

# 2   Stückliste

| Pos. | Bauteil / Bezeichnung | Beschreibung | Menge | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CodeCell ESP32-C3 Mini 1 | Mikrocontroller-Modul, BNO085 integriert | 1× | Microbots |
| 2 | 8×8 LED-Matrix MAX7219 | Rote LED-Matrix, SPI | 2× | Daisy-Chain |
| 3 | TM1637 4-Digit Display | 7-Segment, MM:SS Anzeige | 1× | I²C-ähnlich |
| 4 | Potentiometer | 10 kΩ, 3-polig, Dreh | 1× | Spannungsteiler |
| 5 | Taster (Momentary) | 2-polig, Schließer | 1× | Pull-up intern |
| 6 | Buzzer-Modul (aktiv) | 3-polig, 3.3 V | 1× | HIGH = Ton an |
| 7 | LiPo-Akku | 3.7 V, min. 500 mAh | 1× | Stromversorgung |
| 8 | Verbindungskabel | Jumperkabel, verschiedene Längen | ~20× | Steckverbindung |
| 9 | 3D-Druck Gehäuse | PLA, individuell konstruiert | 1× | Sanduhr-Form |

# 3   Schaltplan / Verdrahtung

Da alle Komponenten mit Jumperkabeln verbunden sind, wird die Verdrahtung in tabellarischer Form dargestellt. Die GPIO-Nummern beziehen sich auf die CodeCell ESP32-C3 Mini 1.

## 3.1  LED-Matrizen (2× MAX7219, daisy-chained)

| Bauteil | Pin am Modul | GPIO (CodeCell) | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| LED-Matrix 1 & 2 | DIN (erstes) | G7 | SPI Data In |
| LED-Matrix 1 & 2 | CLK | G5 | SPI Clock |
| LED-Matrix 1 & 2 | CS / LOAD | G6 | Chip Select |
| LED-Matrix 1 & 2 | VCC | 4.4 V USB | Direkt an USB-Power-Pin |
| LED-Matrix 1 & 2 | GND | GND | Gemeinsame Masse |
| Kette | DOUT → DIN | — | Display 1 → Display 2 |

## 3.2  TM1637 4-Digit 7-Segment Display

| Bauteil | Pin am Modul | GPIO (CodeCell) | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| TM1637 | CLK | G8 | Takt-Signal |
| TM1637 | DIO | G9 | Daten-Signal |
| TM1637 | VCC | 3.3 V | Spannungsversorgung |
| TM1637 | GND | GND | Masse |

## 3.3  Potentiometer, Taster und Buzzer

| Bauteil | Pin am Modul | GPIO (CodeCell) | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Potentiometer | Linker Pin | 3.3 V | Versorgung |
| Potentiometer | Mittlerer Pin | G1 | ADC-Eingang (0–3.3 V) |
| Potentiometer | Rechter Pin | GND | Masse |
| Taster | Pin A | G2 | INPUT_PULLUP (kein ext. R) |
| Taster | Pin B | GND | Schließt auf Masse |
| Buzzer-Modul (aktiv) | VCC | 3.3 V | Versorgung |
| Buzzer-Modul (aktiv) | GND | GND | Masse |
| Buzzer-Modul (aktiv) | I/O | G3 | HIGH = Ton an, LOW = Ton aus |

# 4   Verwendete Bibliotheken

| Bibliothek | Autor | Installation | Verwendungszweck |
| --- | --- | --- | --- |
| MD_MAX72XX | MajicDesigns | Library Manager | Steuerung der MAX7219 LED-Matrizen via SPI |
| TM1637Display | Avishay Orpaz | Library Manager | 4-Digit 7-Segment Anzeige (MM:SS) |
| CodeCell | Microbots | Library Manager | ESP32-C3 Board-Support und BNO085 Sensor |

Alle Bibliotheken sind über den Arduino Library Manager verfügbar (Sketch → Bibliotheken einbinden → Bibliotheken verwalten). Es gibt ein manuell Library zu installieren. „TM1637Display“ steht in der Github Repository zur Verfügung.

# 5   Programmcode

Der vollständige Quellcode ist in der Datei hourglass.ino zusammengefasst und in folgende logische Abschnitte gegliedert:

- Pixel-Hilfsfunktionen: Lesen und Schreiben einzelner LEDs mit Cache

- Sand-Physik (updateParticles): Simulation der Schwerkraft, Körner fallen nach unten und weichen seitlich aus

- Hals-Transfer (transferGrain): Zeitgesteuertes Übertragen eines Korns von der oberen in die untere Matrix

- Orientierungserkennung (checkOrientation): BNO085 Beschleunigung auswertet, Matrix-Rollen tauschen bei Umdrehung

- Buzzer-Steuerung: Non-blocking Piep-Sequenzen ohne delay()

- Zustands-Maschine: SETTING → RUNNING → FINISHED mit sauberem Taster-Handling

## 5.1  Quellcode (hourglass.ino)

Siehe in der GitHub Repository

# 6   Aufgabenverteilung

| Aufgabe | Zuständige Person | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Hardwareaufbau | Levshyn & Madl | Verdrahtung aller Bauteile, Daisy-Chain der LED-Matrizen, Steckverbindungen prüfen |
| Gehäuse (3D-Druck) | Madl | CAD-Konstruktion des Gehäuses in Sanduhr-Form, Druck und Montage |
| Programmierung | Levshyn | Gesamter Arduino-Code: Sand-Physik, Buzzer, Display, Zustands-Maschine |
| Bibliotheken & Tests | Levshyn | Auswahl stabiler Bibliotheken, Testprogramm für alle Displays |
| Dokumentation | Levshyn & Madl | Gemeinsame Erstellung des Laborberichts |
| Präsentation | Levshyn & Madl | Gemeinsame Vorstellung des fertigen Projekts |

## 6.1  Zeitplan

| Phase | Zeitraum (ca.) | Tätigkeit |
| --- | --- | --- |
| Planung | Woche 1 | Aufgabenanalyse |
| Hardware | Woche 2 | Verdrahtung aufbauen, Display-Test |
| Software | Woche 3 | Code schreiben, Bibliotheken testen |
| Integration | Woche 4 | 3D-Modell konstruieren, drucken, Hardware + Software zusammenführen, Debugging, Feinabstimmung |
| Gehäuse | Woche 5 | Einbau der Elektronik, Debugging |
| Abschluss | Woche 6 | Dokumentation fertigstellen, Präsentation vorbereiten, Abgabe |

# 6   Projektphotos